بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس الکترونیک قدرت I شماره (4) | 25/09/1393 |
| --- | --- | --- |

1) از دو تریستور موازی، معکوس استفاده و یک بار اهمی القائی با مشخصات 25/0=R اهم و 32/0=L میلی هانری را از شبکه 380 ولت ، 50 هرتزی تغذیه کرده اند در صورتیکه زاویه آتش تریستورها برابر 42 درجه باشد، مطلوبست :

مقدار موثر ولتاژ دو سر بار مصرفی، جریان موثر شبکه تغذیه کننده، ضریب اعوجاجی کلی جریان در شبکه و همچنین مقدار توان اکتیو و راکتیوها را.

اگر همین بار و شبکه از طریق عناصر کلیدزنی IGBT ارتباط برقرار نمایند بطوریکه فرکانس کلیدزنی 5 کیلوهرتز باشد، مطلوبست تعیین زمان کاری ترانزیستورها را نسبت به یک دوره تناوب برای اینکه ولتاژ موثر دو سر بار همان مقدار قبلی باشد. مقایسه نتایج حالت تریستوری را با اینحالت انجام و در کل نتیجه گیری نمائید.

2) یک ترانسفورماتور سه فازه با اتصال ستاره (در اولیه) و ثانویه مثلث بطوریکه ولتاژ خط خروجی 380 ولت را به سه سیستم فوق الذکر که بارها بصورت ستاره وصل شده اند متصل می گردد.

در صورتیکه زاویه آتش یکبار همان 42 درجه و در موقع دیگری 124 درجه باشد، مطلوبست:

محاسبه ولتاژها و جریان ها را برای بارهای مصرفی و همچنین ولتاژ دو سر یکی از تریستورها را. وضعیت قدرت ها و ضرایب اعوجاجی جریان ها در شبکه چگونه خواهد شد.

اگر بجای تریستورها از ترانزیستور استفاده شود و فرکانس کلیدزنی را برابر 1400 هرتز در نظر بگیریم مقدار زمان هدایت هر کلید نسبت به یک دوره تناوب چقدر خواهد شد؟ برای اینکه مقدار موثر ولتاژهای دو سر بارهای مصرفی همان مقدار حالت های تریستوری باشند مقایسه دو حالت اخیر را بطور کامل انجام دهید.

3) اگر در مسئله (2) بجای اینکه کنترل کننده را به سه بار با اتصال ستاره متصل نمائیم به یک یکسوساز دیودی تمام موج سه فازه وصل کرده و خروجی مبدل دیودی را به یکی از بارها که با یک سلف 15/0 هانری سری شده قرار دهیم، وضعیت توان ها در مصرف کننده و در شبکه را نسبت به دو مسئله قبل مقایسه نمائید.