بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس الکترونیک قدرت یک شماره (5) | 01/10/1393 |
| --- | --- | --- |

1-موتور جریان مستقیمی با مشخصات 08/0=R اهم و 12/0=L هانری و NΦK=E که در این رابطه 25/9=ΦK ولت ثانیه بر دور، از یک منبع جریان مستقیم با ولتاژ 500=U ولت ، توسط یک تریستور با 95=tq میکروثانیه و جریان و ولتاژ مناسب تغذیه می گردد، مطلوبست تعیین مدار خاموش کننده این تریستور رابرای اینکه بتواند با فرکانس 800 هرتز عمل قطع و وصل را برای تغذیه موتور انجام دهد. لذا : الف) مقدار خازن و اندوکتانس مورد نیاز در مدار کموتاسیون چقدر باشد؟

ب) حداقل و حداکثر نسبت زمان هدایت به یک دوره تناوب کلید (α) چقدر می تواند باشد؟

ج) حداکثر و حداقل گشتاور چقدر خواهد شد؟

د)مقدار توان اخذ شده ازشبکه(U) چقدر می باشد؟ ضمناً حداکثر و حداقل دور کاری این موتور 3000 و 120 دور در دقیقه می باشد.

2- اگر با اعمال دو خازن ، دو کنترل کننده از نوع فوق الذکر و دو دیود به دو سر منبع U بطور موازی اضافه نمایند و وسط دو خازن سری را به زمین محلی متصل و موتور با مشخصات مسئله (1) را بین نقطه A (سر بین دو کنترل کننده) و زمین محلی (N) قرار دهیم. وضعیت کاری موتور را در حالتی که 75/0= α باشد را مورد بحث ، بررسی و محاسبه قرار دهید.

3-  اگر بجای دو کنترل کننده از چهار کنترل کننده همراه دیودهای موازی معکوس آنها استفاده نمایند و موتور فوق الذکر مورد تغذیه قرار گیرد. مطلوبست محاسبه دور، گشتاور و قدرت الکتریکی و قدرت مکانیکی موتور را وقتی 64/0= α و ضریب بهره موتور 78/0=η باشند. بحث و بررسی کامل بر روی چهار ناحیه کاری این ماشین مورد نظر می باشد.

4- اگر ولتاژ U شبکه جریان مستقیم ، توسط یک یکسوساز دیودی سه فازه از شبکه 50 هرتز با ولتاژ خط 380 ولتی تأمین گردد، بطوریکه در جریان 12 کیلو آمپر دقیقاً ولتاژ خروجی این یکسوساز 500 ولت گردد. حال اگر شش عدد از این نوع موتور مسئله (1) که جریان هرکدام برابر 2000 آمپر باشد را بعنوان محرکه یک اطاقک ریلی با وزن کلی (M) و سرعت (V) قرار دهند بطوریکه قطر چرخهای اطاقک 8/0 متر و نسبت دور چرخ ها به دور موتور برابر 2/0 باشد.

مطلوبست بررسی وضعیت قدرت، گشتاور، سرعت این اطاقک را وقتی ضریب اصطکاک بین اطاقک و هوا و ریل و چرخ ها را ثابت فرض کرده و برابر 005/0=K1 در نظر بگیریم مقدار α و η همان مقادیر مسئله سوم فرض می شود.

وقتی این اطاقک به ایستگاه می رسد برای ایست کامل چه مقدار توان تلف می نماید. ضمناً مقادیر خواسته شده را تابعی از متغیرهای مختلف (M) و (V) در نظر گرفته محاسبه نمائید و شش موتور نیز بطور موازی با هم کار می کنند.

5- اگر بجای یکسوساز دیودی فوق الذکر دو مبدل تمام تریستوری سه فازه استفاده نمائیم برای هر چهار ناحیه گشتاور دور T(N) وضعیت توانی شبکه و ضریب قدرت آن را در مسئله (4) مورد بحث و بررسی و محاسبه قرار دهید.

تذکر: در هر پنج مسئله فوق الذکر چنانچه فرض های صحیحی را بکار گیرید بلامانع می باشد.