بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس الکترونیک قدرت یک شماره (6) | 08/10/1393 |
| --- | --- | --- |

1-در یک مجموعه صنعتی دور دست از خط سراسری برق، نیروگاهی 50 هرتزی و یک نیروگاه 60 هرتزی وجود دارد. قرار گذاشته اند مصارف 60 هرتزی از نیروگاه 60 هرتزی و مصارف 50 هرتزی از دیگر نیروگاه استفاده نمایند، اما چون میزان قدرت متغیر است و باید این دو نیروگاه بهم کمک و یاری دهند، لذا یک خط جریان مستقیم 6 پالسه 750 ولتی بین این دو نیروگاه برقرار می نمایند و از این خط مستقیم می خواهند علاوه بر یاری رسانی، جهت تغذیه دو دسته موتور جریان مستقیم و موتور سه فازه دور متغیر دو جهته استفاده کنند. اشکالی که بنظر می رسد تغییرات آنی ولتاژ خط مورد استفاده است. لذا بعنوان نمونه ، یک موتور جریان مستقیم 500 ولتی و قدرت 50 کیلووات و موتور سه فازه 380 ولتی 75 کیلوآمپری را توسط این خط و کنترل کننده های تریستوری و یا ترانزیستوری تحت کنترل دور قرار می دهند فرکانس موتور متناوب بین 5 هرتز تا 75 هرتز می تواند تغییر نماید و موتور جریان مستقیم نیاز به ولتاژ 50 تا 500 ولت متغیر دارد. مطلوبست طراحی مدارهای مورد نیاز و تعیین منحنی مشخصه عملکردی موتورها و شبکه های 50 و 60 هرتزی را.

2- از خط ولتاژ مستقیم مسئله قبل استفاده و یک موتور جریان متناوب سه فازه با مشخصات مدار معادل از دید شبکه تغذیه کننده برابر RM بین 12/0 الی 8 اهم و LM برابر 10 میلی هانری را توسط یک اینورتر منبع جریان تغذیه می نمایند.

اولاً تعیین حداقل خازنی که دو سر هر فاز اضافه می نمایند و مقدار سلف L را که قبل از اینورتر سه فازه منبع جریان در خط جریان مستقیم سری می گردد.

ثانیاً در صورتیکه اینورتر دو کلیده یا سه کلیده عمل نماید و موتور را با فرکانس بین 16 الی 80 هرتز تغذیه نمایند. مطلوبست تعیین مشخصات قدرتی موتور و همچنین ضریب قدرت شبکه از دید شبکه اینورتری را در دو حالت کار حداکثری جریان موتور و وقتی جریان موثر آن به ربع مقدار حداکثری آن تقلیل یابد و در دو حالت حدی فرکانس.