بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس مباحث ویژه (کاربرد اینورترها در مصارف گوناگون) | شماره (2) |
| --- | --- | --- |

شبکه 20 کیلوولت سه فازه 50 هرتزی از طریق یک ترانسفورماتور که دارای دو ثانویه با اتصال ستاره و ولتاژ فازی 220 ولت و اتصال مثلث با ولتاژ خطی 220 ولت می باشند، مصرف کننده سه فازه ای را به شرح ذیل تغذیه می نماید.

الف) در حالتی که سه بار مصرفی با مشخصات (03/0j+6/0) ، (7/0j +3/0) و (45/0j-25/0) را که با اتصال ستاره به هم وصل اند بدون سیم نول به ثانویه ترانسفورماتور با اتصال ستاره وصل نمائیم. مطلوبست:

الف-1) تعیین مشخصات برداری جریان و ولتاژ دو سر هر بار مصرفی را.

الف-2) اگر سیم نول را متصل نمائیم، وضعیت جریان و ولتاژها چگونه می شود و چه جریانی از سیم نول عبور خواهد کرد؟

ب-1)اگر از اتصال مثلث ترانسفورماتور استفاده شود و این سه بار مصرفی که اتصال ستاره دارند تغذیه گردند، وضعیت جریان ها و ولتاژها چگونه خواهد شد؟

ب-2) اگر از اتصال مثلث ترانسفورماتور استفاده شود و به این سه بار مصرفی که اتصال مثلث گرفته اند وصل گردد، شرایط جریان و ولتاژ بارهای مصرفی چگونه می گردد؟

هدف را بر این گذاشته اند که بار مصرفی از دید شبکه 20 کیلوولت در هر دو حالت (الف) و (ب) کاملاً متعادل و ضریب قدرت هر فاز 95/0 باشد.

اولا" چه راه حلی را برای اینکار پیشنهاد می نمائید.

ثانیاً آیا امکان این هست که از طریق اینورترهای منبع جریان و یا اینورتر منبع ولتاژ بار شبکه را متعادل نمود؟ چگونه؟ کدام را بیشتر می پسندید؟ چرا؟

ثالثاً مسلماً با این راه حل ها هارمونی های جریانی و ولتاژی به شبکه 20 کیلوولت تزریق می گردد.

چنانچه بخواهیم هارمونی های سه ، پنج و هفت وجود نداشته باشد و اعوجاج هارمونیکی کلی (THD) جریان شبکه زیر حد 5 درصد و ولتاژی آن زیر حد 3درصد باشد، چه تدابیری باید اندیشید؟