بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس مباحث ویژه (ترمیم گرها) شماره (4) | 7/10/1393 |
| --- | --- | --- |

1-ولتاژ خط شبکه سه فازه 50 هرتز برابر 380 ولت و اندوکتانس خط جریان مستقیم برابر 25/0 هانری و مشخصات موتور سه فازه آسنکرون در ولتاژ و فرکانس نامی فوق الذکر برابر 500=SM کیلوولت آمپر و ضریب قدرت آن برابر 78/0 می باشد. از مقاله شماره (1) استفاده نمائید و شکل ها و منحنی های دوازده گانه آن را برای این موتور بررسی، بازسازی و نتیجه گیری نمائید. هر فرض صحیحی را می توانید استفاده نمائید.

2-از مقاله شماره (2) و مشخصات موتور آسنکرون داده شده در آن استفاده نمائید و از شکل ها و منحنی های هیجده گانه این مقاله استفاده نمائید و آن ها را مورد مطالعه، بررسی و بر روی نتایج آن بحث نمائید. هر فرض صحیحی را می توانید استفاده نمائید.

3-تعدادی موتور تکفازه 220 ولت و ضریب قدرت 74/0 وجود دارد که مجموع قدرت آنها برابر 75 کیلوولت آمپر می باشد، مطلوبست با استفاده از ولتاژ 500 ولت مستقیم در اختیار، طراحی ولتاژ تکفازه ای با فرکانس 50 هرتز از پنج اینورتر پل تکفازه و ترانسفورماتورهای مناسب، بطوریکه کمترین هارمونیک اعوجاجی کلی را در ولتاژ موتورها داشته باشند.

نسبت تبدیل ترانسفورماتوری و کلیدهای مناسب برای این کار را محاسبه نمائید.

4-از همان شبکه 500 ولت مسئله (3) استفاده کرده و توسط 9 ترانسفورماتور با اولیه و ثانویه های مناسب، شبکه سه فازه ای را طراحی نمائید که ولتاژ و فرکانس خط آن 380 ولت و 50 هرتز و سه بار مصرفی که با اتصال مثلث بهم متصل و هرکدام دارای مشخصات 4/0=R و 806=L میکروهانری است ، تغذیه نماید. مطلوبست محاسبه کامل این سیستم و اعوجاج های جریانی و ولتاژی را.